DSK-IV.7030.1.25.2024

Poznań, 25.11.2025 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w  związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r.

– Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 123 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2024 r., poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Lipka

POSTANAWIAM

zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia pn. "Zakład produkcji nawozów i paliw organicznych, w tym biometanu na dz. o nr ewid. 193/2 obręb 0016 Nowe Potulice, gmina Lipka”.

UZASADNIENIE

Pismem znak: ADM-GK.6220.6.3.2024.PG z dnia 16.09.2024 r. (wpływ w dniu: 26.09.2024 r.), Wójt Gminy Lipka, wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakład produkcji nawozów i paliw organicznych, w tym biometanu na dz.           o nr ewid. 193/2 obręb Nowe Potulice, gmina Lipka”.

Do ww. podania została załączona kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Teren nieruchomości (działka o nr ewid. 193/2), na której planowana jest inwestycja,                 nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestorem jest ROMGOS BIO ENERGIA sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin, reprezentowana przez pełnomocnika - Edytę Grzymską.

Inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.              w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.,                poz. 1839 ze zm.). Przedsięwzięcie nie stanowi instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego             w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii             (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1361 ze zm.). Definicja biogazu rolniczego nie obejmuje biogazu pozyskanego z odpadów komunalnych, ze składowisk odpadów, a także z substratów pochodzących z oczyszczalni ścieków innych niż wymienione w art. 2 pkt 2 lit. b ww. ustawy. Obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego wynika z zaliczenia przedmiotowej instalacji do instalacji, o których mowa w ust. 5 pkt 3 lit. c oraz w ust. 6 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Wobec powyższego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji                      o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania niniejszej opinii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Celem uzyskania dodatkowych informacji, niezbędnych do wydania opinii tutejszy Organ,  wezwał trzykrotnie Inwestora do złożenia wyjaśnień merytorycznych dotyczących raportu                 o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport został uzupełniony w żądanym zakresie.

Opinia swoim zakresem obejmuje wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organu współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego, a więc pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska.                          Z tego względu tutejszy Organ dokonuje analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tegoż pozwolenia.

Organ ochrony środowiska wydający pozwolenie zintegrowane obowiązany jest z mocy prawa do weryfikacji wniosku o wydanie pozwolenia, w odniesieniu do okoliczności enumeratywnie wskazanych w art. 186 ustawy Prawo ochrony środowiska (przesłanki odmowy wydania pozwolenia).

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zakładu produkcji nawozów i paliw organicznych, w tym biometanu na działce o nr ewidencyjnym 193/2 obręb Nowe Potulice, gmina Lipka.

Inwestycja wiąże się z wybudowaniem m.in. zbiornika buforowego, zbiornika hydrolizy, zbiorników fermentacyjnych (3 szt.), zbiorników magazynowych na poferment (2 szt.), hali procesowej z punktem przyjmowania i przetwarzania odpadów, hali wytwarzania nawozów,                 a także całej infrastruktury towarzyszącej.

W instalacji planowane jest przetwarzanie odpadów w procesach R12- wymiana odpadów                w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11, stanowiąca przygotowanie wsadu wykorzystywanego do procesu fermentacji oraz R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie                i inne biologiczne procesy przekształcania) - właściwy proces przetwarzania polegający na fermentacji beztlenowej. Spółka nie będzie magazynować odpadów przed ich przetworzeniem, odpady będą kierowane bezpośrednio do instalacji. Po przyjęciu, odpady kierowane będą do rozładunku, następnie prowadzony będzie proces rozdrobnienia, mieszania, homogenizacji. Przygotowany wsad kierowany będzie m.in. do zbiornika buforowego lub/i hydrolizy. Szacowana pojemność zbiornika hydrolizy i buforowego wynosi 7 540,00 Mg, co godzinę do tych zbiorników trafi 43,3 Mg odpadów/substratów, czyli łączna pojemność pozwoli na bufor przyjęcia wynoszący 174,1 godzin. Jeżeli Zakład będzie przyjmować odpady/substraty                           w założonym trybie (od poniedziałku do piątku przez 16 godzin oraz będzie możliwość przyjęcia w sobotę przez 12 godzin) suma godzin w tygodniu wyniesie 92, czyli bufor wyniesie prawie              14 dni.

Planowane przedsięwzięcie będzie wykorzystywać proces fermentacji beztlenowej,                                     a zaprojektowana instalacja będzie pracowała w zakresie mezofilnym (ok. 40°C) w czasie           30 – 40 dni (z możliwością zmiany na termofilny- w temperaturze ok. 55°C w czasie 15 – 20 dni). Planowana instalacja przeznaczona jest do przetwarzania maksymalnie 200 000 Mg/rok (max. 548 Mg/dobę) odpadów stanowiących odpady z grup 02, 03, 16, 19 oraz 20, zgodnie                                 z katalogiem odpadów oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

W ramach planowanej inwestycji prowadzony będzie proces mikrobiologicznego przekształcenia masy organicznej zawartej w surowcach pochodzenia rolniczego, ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego oraz opadach biodegradowalnych do biogazu, tj. mieszaniny głównie metanu i dwutlenku węgla.

Na terenie Zakładu eksploatowana będzie instalacja do produkcji paliw z produktów roślinnych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 0,5 MW.

W wyniku przetwarzania, w procesie fermentacji beztlenowej powstanie biogaz, biometan                   (w opcji skraplania – bioLNG), dwutlenek węgla (w opcji skraplania – bioCO2), energia elektryczna i ciepło (opcjonalnie chłód). Nadrzędnym celem inwestycji będzie wytwarzanie nawozów organicznych wykorzystując poferment. Czysty biologiczne poferment (odpady                              z fermentacji beztlenowej) trafi do separatora mechanicznego/dekantera, gdzie będzie rozdzielany na frakcję ciekłą oraz stałą. Frakcja stała może być przetwarzana w suszarni taśmowej oraz dodatkowo w granulatorze. Frakcja ciekła może być wzbogacana (np. mikroskładniki pokarmowe dla roślin, makroskładniki dla wyrównania bilansu nawozowego)                   i rozlewana w opakowania końcowe. Odpady o kodach: 19 06 03, 19 06 04, 19 06 05 i 19 06 06 (poferment) będą powstawać do czasu uzyskania decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na wprowadzenie do obrotu nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby.

Ww. odpady mogą również zostać poddane procesowi R10 - obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska, po uzyskaniu decyzji, zgodnie                            z obowiązującymi przepisami lub zostaną przekazane uprawnionym podmiotom, celem dalszego zagospodarowania.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określono rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji instalacji, ich miejsce magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania. Wykazano spełnianie wymogów najlepszych dostępnych technik   w tym zakresie.

Z przedstawionych informacji wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny                    z wymogami ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Odpady wytwarzane należy magazynować selektywnie, z zachowaniem przepisów BHP, wymagań ochrony środowiska, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, a także zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Magazynowanie odpadów wytwarzanych należy prowadzić tak, aby nie przekraczało możliwości magazynowych Zakładu, z uwzględnieniem warunków wynikających z przepisów szczegółowych w tym zakresie, tj. rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą                                o odpadach.

Wytwarzane odpady należy przekazywać do przetwarzania podmiotom, posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami.

Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

W raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wskazano, że na etapie eksploatacji 
instalacji do produkcji nawozów i paliw organicznych, źródłem emisji substancji wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany będą:

- hala procesowa – przyjęcie surowców stałych i płynnych, linia depaku, linia sortownicza, pasteryzacja/sterylizacja, przetwarzanie odpadów,

- hala wytwarzania nawozów z separatorem mechanicznym lub wirówkami dekantacyjnymi  (przetwarzanie pofermentu na nawóz organiczny - rozdzielenie pofermentu na frakcję ciekła oraz stałą) wraz z linią suszarniczą (ciepło technologiczne z wymiennika ciepła biometanowni) 
i linią do granulowania.

Substancje z wszystkich ww. źródeł wprowadzane będą do powietrza za pośrednictwem jednego emitora powierzchniowego – biofiltra ze złożem biologicznym stanowiącego system oczyszczania powietrza poprocesowego. Przed wprowadzeniem do biofiltra – odciągane powietrze z instalacji oczyszczane będzie w płuczce chemicznej.

Ponadto, źródłem emisji do powietrza będą:

- 2 szt. agregatów kogeneracyjnych wytwarzający energię elektryczną i cieplną na własne potrzeby ze spalenia odwodnionego, sprężonego i oczyszczonego biogazu (każdy agregat

o mocy cieplnej nie większej niż 1,047 MW),

- 2 szt. pochodni spalających biogaz (uruchamiane naprzemiennie - w sytuacjach nadmiaru biogazu czy przestoju agregatu kogeneracyjnego).

Zgodnie z treścią raportu i jego uzupełnień – proces kondycjonowania biogazu (odwadnianie świeżego biogazu, odsiarczanie - węgiel aktywny bądź kolumny płuczkowe i sprężanie do odpowiedniego ciśnienia) przed spaleniem w kogeneratorach oraz produkcja bioCH4 i bioCO2 (m.in. obróbka wstępna, analiza biogazu i recyrkulacja, uszlachetnianie, sprężanie, kabina wtrysku biometanu do sieci lub skroplenie biometanu na bioLNG) nie będą stanowiły źródeł zorganizowanej emisji substancji do powietrza.

W raporcie przedstawiono oddziaływanie przedsięwzięcia (na etapie jego eksploatacji) na stan jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem emisji amoniaku, siarkowodoru,  węglowodorów aromatycznych, węglowodorów alifatycznych, pyłu w tym pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku siarki, tlenków azotu, formaldehydu, tlenku węgla.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz częstości przekroczeń określonych

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87).

Zgodnie z treścią raportu i jego uzupełnień, źródła spalania biogazu – agregaty kogeneracyjne spełnią standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860).

Ponadto, zgodnie z treścią dokumentacji, nie będą przekraczane graniczne wielkości emisji amoniaku określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 
(Dz. U. UE L. z 2018 r. t 208, str. 38).

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja będzie spełniać wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono rozwiązania ograniczające oddziaływanie przedsięwzięcia na stan jakości powietrza (m.in. rozładunek, przechowywanie, obróbka i przetwarzanie odpadów w zamkniętych obiektach wyposażonych

w szczelny system odciągu powietrza z wszystkich etapów procesu – kierowanego do powietrza jednym wspólnym emitorem po przejściu przez odpowiedni systemu oczyszczający – płuczka

i filtr biologiczny – zgodnie z BAT 34).

W celu zapobiegania/ogrniczania emisjom odorów (na etapie eksploatacji przedsięwzięcia)

dostarczane do przetworzenia odpady będą kierowane będą bezpośrednio do instalacji przetwarzania a czas magazynowania odpadów procesowych w systemach obsługi będzie minimalizowany. Odciągi powietrza poszczególnych obiektów i procesów lokalizowane będą 
jak najbliżej źródła emisji odoru.

Zgodnie z zapisami dokumentacji, produkcja nawozów i paliw organicznych w tym biometanu od wejścia surowców do wyjścia produktów będzie hermetyczna, wyposażona w centralny system odciągu powietrza procesowego.

Z uwagi na brak unormowań prawnych (dopuszczalnych norm) w zakresie wielkości emisji substancji złowonnych do środowiska, tutejszy Organ, nie ma możliwości ograniczenia wielkości emisji złowonnych na etapie projektowania instalacji, jak również zobligowania Inwestora do podjęcia działań celem uniknięcia ewentualnych przekroczeń poziomów substancji zapachowych w powietrzu. W związku z czym, w przypadku, w którym obiekty wrażliwe 
(w trakcie funkcjonowania instalacji objętej niniejszym postanowieniem) odczują dokuczliwość zapachu, Prowadzący instalację zobligowany jest do opracowania, wdrożenia i regularnego podawania przeglądowi planu zarządzania odorami, jako części systemu zarządzania środowiskowego (BAT 12) oraz okresowego monitorowania emisji odorów (BAT 10).

Ponadto, w celu zapobiegania emisjom odorów na terenie instalacji (BAT 13) nie będą magazynowane odpady dostarczane do przetworzenia oraz zminimalizowany zostanie czas magazynowania odpadów procesowych w systemach obsługi. Wyładunek odpadów 
i proces produkcyjny będzie prowadzony w zamkniętych halach, z których odciągane powietrze będzie oczyszczane w płuczce chemicznej i biofiltrze.

Źródła hałasu planowanego przedsięwzięcia stanowią: mieszadło zbiornika hydrolizy, mieszadło zbiornika buforowego, mieszadło zbiornika fermentacji nr 1, nr 2 i nr 3, pochodnia awaryjna, hala procesowa, hala wytwarzania nawozów, kontenery jednostek kogeneracyjnych (2 szt.), strefa bioLNG i bioCO2, konteren – układ pompowy i trafostacja,  ruch pojazdów ciężkich 
i lekkich.

W raporcie przestawiono rozprzestrzenianie hałasu z terenu planowanej instalacji przy uwzględnieniu ww. źródeł hałasu oraz określono ich oddziaływanie na najbliżej położone tereny podlegające ochronie akustycznej tj. tereny zabudowy zagrodowej (najbliższe tereny znajdują się w odległości ok. 350 m na południe od terenu inwestycji).

W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy ww. terenów wymagających ochrony akustycznej.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu z terenu inwestycji - dostawa surowców 
i odbiór produktów odbywać się będą wyłącznie w porze dnia. Przyjęcie i wstępne przetwarzanie odpadów i produktów prowadzone będzie w zamkniętej hali procesowej.

Kontenery agregatów kogeneracyjnych będą miały wytłumione podłogi, ściany i dach.

Ponadto, prowadzący instalację zobowiązany jest stosować środki operacyjne zapobiegające emisjom hałasu oraz korzystać ze sprzętu i urządzeń o niskiej emisji hałasu.

Jak wynika z raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia jego eksploatacja będzie generowała niewielkie zapotrzebowanie na wodę, która będzie wykorzystywana na potrzeby bytowe pracowników, na cele porządkowe oraz do nawilżania organicznego materiału filtracyjnego w biofiltrze. W procesie technologicznym do uwodnienia odpadów stałych przeznaczonych do fermentacji nie będzie wykorzystywana woda, natomiast wykorzystywane będą odpady płynne również podlegające procesowi fermentacji oraz frakcja płynna powstająca w wyniku procesu technologicznego – skropliny ze stacji kondycjonowania biogazu, odcieki z mycia powierzchni technologicznych na halach oraz z mycia środków transportu.

W wyniku procesu technologicznego nie będą powstawały ścieki technologiczne, płynna frakcja będąca mieszaniną tzw: pofermentu (nie wykorzystanego jako nawóz), skroplin z biogazu oraz odcieków powstających w procesie przygotowania wsadu wyniku czyszczenia urządzeń                         i posadzek oraz mycia środków transportu będzie wykorzystywana do przygotowania kolejnego wsadu odpadów do fermentacji.

Planowane przedsięwzięcie stanowi instalację objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w uzupełnieniach do niego przedstawiono porównanie technik planowanego przedsięwzięcia                     z zapisami decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018 1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu

do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2023/2749 z dnia 11 grudnia 2023 r. ustanawiającej

konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do rzeźni oraz sektorów przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i/lub jadalnych produktów ubocznych (Dz. U. UE L. z 2023 r. str. 2749).

Jak wynika z art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,                                                            w rozpatrywanej sprawie nie stosuje się przepisów art. 106 § 3 i § 5-6 Kodeksu postępowania

administracyjnego, zatem opinia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Jednocześnie wymaga podkreślenia, że opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, tak więc zgodnie z regułami wynikającymi z art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, winna ona mieć formę niezaskarżalnego postanowienia.

Niezależnie od powyższego tutejszy Organ zwraca uwagę, że na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia spowoduje wzmożony ruch samochodów ciężarowych (dostawy odpadów do przetwarzania). Powyższe może stanowić istotną uciążliwość dla mieszkańców planowanej w pobliżu budowy domów jednorodzinnych.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanawia jak w  sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, Strony mogą zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Małgorzata Krucka-Adamkiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

- Wójt Gminy Lipka (e-Doręczenia)

- Edyta Grzymska- pełnomocnik

- Pozostałe Strony postępowania – w drodze obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

- Aa